TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Název výrobku: … Kulatý koš s uchem - plátnovou vazbou ……………………..…

Vypracoval: …………………………………………………………………………..……..

| Popis výrobku : kulatý koš s uchem pleteným dnem, boční výplet je z pedigu a |  |
| --- | --- |
| pedigové šény |  |
| Barva : přírodní pedig |  |
| Rozměr : průměr dna: 16 cm, výška koše: 24 cm + ucho | cm |

| Název materiálu | Rozměr / Množství | Měr. jed. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Osnovy dna, přírodní pedig pr.3 mm | 18 | ks | 16 |
| Osnovy bočního výpletu, přírodního pedig pr. 3 mm | 33 | cm | 32 |
| Přírodní pedig – pr. 2 mm |  | g |  |
| Přírodní pedigová šéna š.5mm |  | g |  |
| Vrbový prut na luk ucha | 64 | cm | 1 |

Soupis použitého materiálu

Soupis použitých pomůcek

| Kleště | rozprašovač vody |
| --- | --- |
| šídlo | provázek |
| Metr, kolíky | forma |

Pracovní postup

| Číslo operace | Popis pracovní operace |
| --- | --- |
|  | Po celou dobu práce pedig namáčíme a udržujeme vlhký |
| 1. | Upleteme dno, dvojitý košíkářský kříž, 16 osnov, přírodní pedig |
| 2. | Dno připevníme na formu |
| 3. | Založení osnov bočního výpletu, do dna, 32 osnov |
| 4. | Opletek čtyřmi, jedna řada, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 5. | Opletek třemi, devět řad, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 6. | Plátnová vazba, 31 řad, přírodní pedigová šéna š. 5 mm |
| 7. | Opletek třemi, 8 řad, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 8. | Označení místa na upevnění ucha |
| 9. | Třípárová uzavírka, věneček |
| 10. | Výrobek sundáme z formy |
| 11. | Upevnění ucha, začištění košíku |