TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Název výrobku: … Koš na ubrousky……………………..…

Vypracoval: …………………………………………………………………………..……..

| Popis výrobku : Hranatý košík se čtvercovým pevným dnem, plátnová vazba |  |
| --- | --- |
| Barva : Přírodní pedig |  |
| Rozměr : dno: 19 x 19 cm, výška koše: 10 cm | cm |

| Název materiálu | Rozměr / Množství | Měr. jed. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevné dno - Sololitové dno, čtvercové, 36 předvrtaných otvorů | 19x19 | cm | 1 |
| osnovy z přírodního pedigu pr. 2,5 mm | 45 | cm | 36 |
| Přírodní pedig pr. 2,5 mm |  | g |  |
| Přídavné osnovy z přírodního pedigu pr. 2,5 mm | 10 | cm | 36 |
| Pedigová šéna šíře 5 mm |  | g |  |

Soupis použitého materiálu

Soupis použitých pomůcek

| Kleště | rozprašovač vody |
| --- | --- |
| šídlo | provázek |
| metr | Papírová forma - lepenka |

Pracovní postup

| Číslo operace | Popis pracovní operace |
| --- | --- |
|  | Po celou dobu práce pedig namáčíme a udržujeme vlhký |
| 1. | Připevnění osnov do dna (za jeden přes jeden za jeden) |
| 2 | Vložení formy, svázání osnov |
| 3 | 1 řada, opletek třemi, přír.pedig. pr. 2,5 mm, zdvojení osnov |
| 4 | 15 řad plátnová vazba, pedigová šéna šíře 5 mm, rozvázání osnov |
| 5. | 1 řada, opletek třemi, přír. pedig. pr. 2,5 mm |
| 6 | Třípárová zavírka, věneček, vytažení formy, začištění košíku |