TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Název výrobku: … Malý koš na papír…………………………...……………………..…

Vypracoval: …………………………………………………………………………..……..

| Popis výrobku : Kulatý koš s pevným dnem z barevného pedigu |  |
| --- | --- |
| Barva : Různobarevný (kombinace barev zelená, modrá, fialová) a přírodní pedig |  |
| Rozměr : průměr dna: 18 cm, výška: 14 cm | cm |

| Název materiálu | Rozměr | Měr. jed. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Sololitové kulaté dno s 23 předvrtanými otvory – průměr dna | 28 | cm | 1 |
| Osnovy z přírodního pedigu pr. 2,5 mm | 34 | cm | 28 |
| Barevný a přírodní pedig – pr. 2 mm | 200 | g | ---- |
| Přírodní pedig - pr.2,5mm na spodní opletek |  | g |  |

Soupis použitého materiálu

Soupis použitých pomůcek

| Kleště | rozprašovač vody |
| --- | --- |
| šídlo | provázek |
| metr |  |

Pracovní postup

| Číslo operace | Popis pracovní operace |
| --- | --- |
| ------------ | Po celou dobu práce pedig namáčíme a udržujeme vlhký |
| 1. | Připevnění osnov do dna (přes jeden za jeden), svázání osnov |
| 2. | Jedna řada - opletek třemi, přírodní pedig pr. 2,5 mm |
| 3. | Opletek třemi do výše 11 cm, libovolná kombinace barevného a přírodního pedigu pr. 2 mm |
| 4. | V průběhu práce rozvážeme osnovy |
| 5. | Uzavírka třípárová s věnečkem, začištění košíku |
| . |  |