TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Název výrobku: … Opletená lahev……………………..…

Vypracoval: …………………………………………………………………………..……..

| Popis výrobku : Opletená lahev s malým uchem, ozdobný boční výplet |  |
| --- | --- |
| z přírodního pedigu a vrbová šéna |  |
| Barva : Přírodní pedig, vařená vrbová šéna |  |
| Rozměr : , průměr dna: 7 cm, výška: 24,5 cm | cm |

| Název materiálu | Rozměr / Množství | Měr. jed. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrbová šéna z vařeného proutí – úžená 4 mm |  | g |  |
| osnovy z přírodního pedigu pr. 2 mm | 38 | cm | 24 |
| Přídavné osnovy z přírodního pedigu pr. 2 mm | 20 | cm | 24 |
| Přírodní pedig pr. 2 mm |  | g |  |

Soupis použitého materiálu

Soupis použitých pomůcek

| Kleště | rozprašovač vody |
| --- | --- |
| šídlo | provázek |
| metr |  |

Pracovní postup

| Číslo operace | Popis pracovní operace |
| --- | --- |
|  | Po celou dobu práce pedig namáčíme a udržujeme vlhký |
| 1. | Upleteme dno, klasický košíkářský kříž tři na tři, průměr 7 cm |
| 2. | Čtyři řady - opletek třemi, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 3. | Zdvojení osnov |
| 4. | Devět řad, plátnová vazba, vrbová šéna |
| 5. | Jedna řada – opletek dvěma, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 6. | Sloupkování do výše 1,5 cm |
| 7. | Dvě řady, opletek dvěma, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 8. | Čtyři řady, plátnová vazba, vrbová šéna |
| 9. | Jedna řada – opletek dvěma, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 10. | Křížkování do výše 2 cm, viz. obrázek |
| 11. | Jedna řada – opletek dvěma, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 12. | Devět řad, plátnová vazba, vrbová šéna |

| Číslo operace | Popis pracovní operace - pokračování |
| --- | --- |
| 13. | Jedna řada - opletek třemi, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 14. | Vystříhání přídavných osnov |
| 15. | Dvě řady - opletek třemi, přírodní pedig pr. 2 mm |
| 16. | Označení místa pro připevnění ouška |
| 17. | Sloupkování do výše 1,5 cm a spojení osnov |
| 18. | Opletek dvěma, přírodní pedig pr. 2 mm – přes celé hrdlo, vystříhání každé druhé osnovy |
| 19. | Uzavírka – věneček za dvě osnovy, pod jeden za jeden |
| 20. | Připevnění ouška |
| 21. | Začištění výpletu |